Tomato paste process flowsheet

3、acceptance inspection of empty cans（CCP2）

5、acceptance inspection of cartons

1、acceptance inspection of raw materials（CCP1）

（tinplate）

2、store of raw materials

6、store of cartons

4、store of empty cans

（temp≥65℃

7、deploy

mixingtime≥15min）

10、destacking

Spoil disposal

8、filter

11、sterilization of empty cans（OPRP3）

（temp≥90℃

Heat preservation≥15min）

9、tubular sterilization

（OPRP2）

CIPsystem(OPRP1)

backflow

手         （  	（control the weight，inspect

12、gassing of empty cans

13、filling（CCP3）

every 15min）

14、sealing(CCP4)

（eyeballing every 30min）

（open the tins every hours）

15、rinse of cans(OPRP4)

（clean the dirty on the cans）

Waste water treatment

16、spray sterilization（CCP5）

（resterilization）	（temp≥98℃）

（different cans style, different time）

17、cooling（CCP6）

（residual chlorine≥0.5ppm）

（without water on the face of cans）

18、air drying of cans

（intact、clear、correct）

19、print the code

20、seal the carton, store

Can style 9116：

sterilization temp≥98℃

21、inspection of finished products